附件1

2026年重大技术攻关“揭榜悬赏”项目榜单

课题一：主动防御式安全供电系统的研究与应用

（一）发榜单位：济宁矿业集团机电管理中心、义桥煤矿、鲸航科技

（二）难点概述

煤矿井下配电系统较为复杂，防爆开关使用广泛且数量多。在检修和故障处理时，若未严格执行工作票制度断开上级电源，或工作人员出现误送电、停错电等操作，极易引发人身触电、电弧烧伤、瓦斯爆炸等安全事故。这是煤矿供电领域的共性安全隐患，现有技术缺乏有效的防御手段，难以从根本上杜绝此类电气误操作。技术攻关方向为研发“带电开不开盖、开盖检修送不上电”的主动防御型智能供电系统，通过物理与电控双重维度的技术措施，构建本质安全防线，解决电气误操作导致的安全风险问题。

（三）预期目标

适配井下各种高低压防爆开关设备，从源头控制带电开盖及开盖防误送电。

1.带电状态下，联动闭锁逻辑实现无法打开电气设备接线腔盖板或门盖，杜绝带电作业。

2.强制或误操作开盖时，系统自动向上级馈电开关发送断电信号，切断上级电源实现上级开关联动跳闸。

3.无电时需用专用工具解锁开盖，开盖后自动闭锁，防止违章送电。

4.可实时监视开关接线腔盖板状态，异常时自动告警并记录存储状态信息。

联系人：顾巡巡  13963781255

吴敬建  15965718028

课题二：煤矿透明地质保障系统研究与应用

（一）发榜单位：济宁矿业集团地测管理中心、金桥煤矿

（二）难点概述

1.煤矿地质、物探、钻探等多源数据格式异构、维度不一，现有算法难以高效融合解析，对煤体与断层构造边界预判偏差大，精细化勘查能力不足。

2.三维矿山地质模型多为静态构建，与实时生产、测量数据脱节，更新依赖人工操作，无法精准反映采动后地质体变化。

3.储量管控数据采集与更新人工化，动态跟踪滞后，难以实现资源储量与三维模型的智能联动，地质数据对开采环节的超前保障支撑薄弱。

（三）预期目标

1.预期技术目标

多源地质数据融合解析效率≥95%，煤体边界预判误差≤±3%；三维地质模型实现智能动态更新，实时更新三维矿山模型资源储量数据，实现资源储量变化情况动态跟踪和智能化管控；实现井下开采超前地质智能预警，提前预判地质构造变化。

2.技术参数实现条件

新原理为人工智能大模型驱动的煤矿多源地质数据协同解析，新技术为煤矿井下地质数据实时采集与三维模型动态建模技术，关键部件为矿用本安型智能地质传感设备、井下数据传输终端。自然条件适配含断层、岩溶等复杂构造的煤矿地下开采场景；工况环境满足井下防爆、防尘、强电磁干扰的作业要求。

联系人：李海亮  13455592552

李  正  13515379970

课题三：内河船舶船体合拢环缝自动化焊接作业技术研究

（一）发榜单位：济宁港航集团生产技术部、新能船业

（二）难点概述

1.内河船舶船体合拢环缝的焊缝间隙尺寸随机波动、错边及坡口偏差，属于船舶建造行业共性技术痛点，广泛存在于各类内河船舶船体合拢的施工场景。

2.船体合拢焊缝间隙具有随机波动、全域非均匀、多误差耦合、局部受约束的特征，对设备识别精度、响应时间及工艺算法要求极高。

3.研发适配不均匀焊缝间隙的自动化焊接系统，重点突破高精度检测、动态自适应调节、轨迹-间隙协同控制、大间隙工艺适配四大核心难点，通过“检测-控制-工艺-执行”的全链条技术创新，实现对复杂间隙状态的自适应适配，解决人工依赖导致的质量瓶颈与安全问题。

（三）预期目标

1.自动化方面，实现全自动/半自动模式切换，具备焊缝识别、路径规划与焊接工艺参数自适应调整功能，兼容TIG、MIG/MAG等工艺及低碳钢、高强度钢材料。

2.精度与质量方面，焊缝跟踪精度达标，焊接速度可调，熔深、焊缝宽度符合《内河船舶建造规范》，可实时监测存储电流、电压等参数，支持质量追溯。

3.环境适应性方面，设备满足露天环节作业要求，具备不同光线下的焊缝识别能力，达到IP54防尘、≤60℃耐高温、抗电磁干扰（船舶工业标准）。

4.安全与集成方面，集成防爆、气体检测（O₂、CO、可燃气体）及焊烟回收系统，支持无人化焊接与远程监控；模块化设计适配不同高度的分段焊接，可对接CAD/CAM系统，通过5G/Wi-Fi实现无线操控。

5.边界条件需符合船舶行业监管规范，成本控制在船舶建造可承受范围，适配内河船舶密闭舱室复杂工况。

联系人：张富民  19153730360

张  军  13402286186

课题四：73m LNG船舶机舱模块化设计及工艺优化

（一）发榜单位：济宁港航集团生产技术部、新能船业

（二）难点概述

1.73米LNG内河船机舱布局整体紧凑，舱内集成各类设备、管路系统，系统繁杂交错，配套管路与电缆敷设密度高，同时因空间受限，日常操作、检修维护时作业空间不足，操作便利性差。

2.机舱内通风与散热系统适配性不足，主辅机及各类设备运行时的热量易积聚在机舱，夏日机舱温度较高，加速机舱元器件的老化。

3.轮机电气系统冗余及设备配置要求精简程度不足，造成船舶建造成本高。

（三）预期目标

1.完成机舱设备精细化布局优化，合理划分功能区域，提升设备检修空间，提高日常运维作业的便捷性与安全性。

2.升级改造机舱通风与散热系统，实现风量智能调节，消除通风死角，使得热量积聚区域温度控制在设备安全运行范围内，全面提升机舱防爆安全等级；优化LNG系统、主辅机配套的配置并增设高效余冷/余热回收装置，提高机舱整体能源利用效率，降低船舶运营能耗，使其更加符合内河绿色船舶能效标准。

3.从“全生命周期”出发，对轮机和电气设备系统进行功能集成化与选型简化，系统架构冗余度优化，物理布局及线缆简化，数字化接口与调试要求标准化，实现设备和材料成本降低30万元。

联系人：陈朋  15905372228

张军  13402286186